別記第４号

その１

| 遊戯施設工事監理状況調書 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 確認項目 |  |  |  | 添付書類 |  |
|  | ウォータースライド | 構造関係 | 1 | 地盤は、沈下、陥没等がなく、排水も問題ない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 基礎は、基礎コンクリートに部分的なき裂、破損がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 構造物・構造体・支柱・はり梁・補助部材等はさび、腐食破損等がない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 基礎、構造体は、安全上支障なく施工されている。 | 写真・データ |  |
|  |  | 滑走路関係 | 1 | 滑走路本体に劣化、損傷がないことを確認した。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 滑走路取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 張出し部分(手すり)、飛出防止壁の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  | 発着部関係 | 1 | スタート台、階段床等の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 着水部分本体は損傷部がなく、安全に着水できる。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 着水部の水深表示がなされている。 |  |  |
|  |  | 揚水装置関係 | 1 | 揚水装置の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 揚水装置からの漏れ、さび、異音等がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 揚水装置の動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 揚水ポンプの電動機の作動試験は適切である。 | データ |  |
|  |  | 電気関係 | 1 | 受電盤、制御盤、操作盤等の取付状況は支障がなく、絶縁抵抗値は適切である。 | データ |  |
|  |  |  | 2 | 避雷設備の取付状況等支障がない。 | 写真・データ |  |
|  |  |  | 3 | 配電線、給電線、照明電飾等の取付状況等支障がなく、接地抵抗値は適切である。 | データ |  |
|  |  | 保安関係 | 1 | 安全柵、誘導柵の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 注意事項等の掲示が分かりやすい場所にある。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 運行管理規程が作成してある。 |  |  |
| (注意) 確認した項目については、項目番号を○で囲んでください。 |  |  |  |  |  |  |

(日本産業規格Ａ列４番)

その２

|  | 確認事項 |  |  |  | 添付書類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ウォータースライドを除く | 構造部関係 | 1 | 地盤は、沈下、陥没等がなく、排水も問題ない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | はり 基礎は、基礎コンクリートに部分的なき裂、破損がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 構造物・構造体・支柱・梁・舞台等はさび、腐食破損等がない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 基礎、構造体は、安全上支障がなく施工されている。 | 写真・データ |  |
|  |  | 軌道関係 | 1 | 軌条、走路、水路にさび、腐食、緩み等が認められない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 支持部材等にさび、腐食、緩み等が認められない。 |  |  |
|  |  | 駆動装置及び伝動装置 | 1 | 電動機、制動機の取付状況は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 軸継手の取付状況は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 軸継手は異音振動等が認められない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 減速機の取付状況は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 減速機は異音振動等が認められない。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 伝動装置の取付状況は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 7 | 伝動装置は異音振動等が認められない。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 軸及び軸受装置の取付状況は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 9 | 軸及び軸受装置は磨耗、振動等が認められない。 |  |  |
|  |  |  | 10 | 駆動用歯車装置の取付状況、振動等が問題ない。 |  |  |
|  |  |  | 11 | 駆動車輪装置の取付け等が問題ない。 |  |  |
|  |  | 巻上装置 | 1 | 巻上装置の取付け、動作に問題ない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 緊張装置の取付けが問題ない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 主索(鎖)に変形、錆等が認められない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 主索(鎖)端部の取付け等が問題ない。 |  |  |
|  |  |  | 5 | つり合おもりの取付状況に問題がない。 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 1 | 非常止め装置の取付状況、動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 緩衝装置の取付状況、動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 乗物逆行防止装置、乗物急激降下防止装置の取付状況、動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 制動装置の取付状況、動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 速度制御装置の取付け、動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 追突防止装置の取付状況、動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 7 | 水位検出装置の取付状況、動作等は支障がない。 |  |  |

(日本産業規格Ａ列４番)

その３

|  | ウォータースライドを除く | 乗物関係 | 1 | 客席部分の取付状況等に支障がない。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 客席部分における側壁等、施錠戸の取付け等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 客席部分におけるシートベルト等の取付け等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 客席部分における手すり等の取付け等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 客席部分を固定する設備の取付状況に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 令和2年国土交通省告示第252号に基づき、乗客の手足と周辺の障害物が接触しない。又は、接触しても負傷しないように対策が行われている。 |  |  |
|  |  |  | 7 | 台車・車輪装置の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 乗物引上金具・車両連結器等の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  | 油圧装置・空圧装置・揚水装置 | 1 | 油圧装置・空圧装置・揚水装置の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 油圧装置・空圧装置・揚水装置からの漏れ、さび、異音等がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 油圧装置・空圧装置・揚水装置の運転状況は良好である。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 安全弁の作動、油温保持の状況に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 揚水ポンプの電動機の作動試験は適切である。 | データ |  |
|  |  |  | 6 | アクチュエーター(離脱防止装置)の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 7 | 配管は漏れ、腐食がなく取付状況に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 機器及び計器類は正常に作動する。 |  |  |
|  |  | 電気設備 | 1 | 受電盤、制御盤、操作盤等の取付状況に支障はなく、絶縁抵抗値は適切である。 | データ |  |
|  |  |  | 2 | 避雷設備の取付状況等に支障がない。 | 写真・データ |  |
|  |  |  | 3 | 配電線、給電線、照明電飾等の取付状況等に支障がなく、接地抵抗値は適切である。 | データ |  |
|  |  |  | 4 | リミットスイッチ、センサーの取付状況、動作等を確認し、支障がない。 |  |  |
|  |  | その他の設備 | 1 | 乗降場・点検用歩廊等の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 安全柵、整理柵の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 運転室は見通しが良い場所にあり、乗降を監視できる。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 運転開始、終了を知らせる装置があり、正常に作動する。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 客席又は乗場において、定員、注意事項等の掲示が分かりやすい場所にある。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 非常救出装置の動作が正常に働く。 |  |  |
|  |  |  | 7 | 負荷試験は適切である。 | データ |  |
|  |  |  | 8 | 運行管理規程は作成してある。 |  |  |
| (注意) 確認した項目については、項目番号を○で囲んでください。 |  |  |  |  |  |  |

(日本産業規格Ａ列４番)